Hjulbågsskydd RDRV1500:


De universella RDX-hjulkåporna fästs med hjälp av den förmonterade karossbandet och lim (ingår ej).
Vid montering och justering av dessa universal RDX-hjulbågskydd måste dom värmas upp.

Det använda PUR-materialet har sin flexibilitet från cirka 40 grader.
Placera limmet i den (heta) solen eller på kylaren.

1. Rengör fordonet ordentligt från smuts, polermedel,
vaxning och tätningsmaterial.

2. Klistra på RDX-hjulbågsskydden med den påbyggda tejpen
(Monteringshjälp) i önskad position.

3. Klipp av överskottet på RDX-hjulkåpan.

4. Efter att RDX-hjulbågen täcker i önskad position och form med hjälp av
applicerad karossband (monteringshjälp) är ren, är för
för att säkerställa permanent slutstyrka. Använd lämpligt lim för detta (t.ex. karosslim,
Fönsterlim eller monteringslim).
 
5. Applicera limmet med jämna mellanrum (var 15 cm) mellan RDX
Hjulbågskydd och kontaktytan från insidan

 
6. Ta bort eventuellt överflödigt lim.

Tips:

Under montering kan du alltid använda RDX-hjulbågskåporna med en varmluftstork
värma upp igen för att få bästa möjliga flexibilitet.